Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

# Sveprisutno računarstvo

2. Laboratorijska vježba

A/D pretvorba	2

Raspon i osjetljivost	2

A/D pretvorba pomoću mikrokontrolera ESP32	3

VMA320	5

DHT22	5

Wokwi	6

Zadatak	9

Predaja	11

Reference	11

# A/D pretvorba

## Raspon i osjetljivost

Razmotrimo jednostavan slučaj - 2-bitni A/D pretvornik koji otipkava analogni napon u rasponu 0-4V. Očigledno postoje 4 izlazne digitalne vrijednosti (0, 1, 2, 3).

Razlučivost ulaznog napona A/D pretvornika je raspon ulaznog napona podijeljen brojem diskretnih intervala, u našem slučaju to je:

Prijenosna funkcija A/D pretvornika prikazana je na slici. Izlazna digitalna vrijednost 0 u najgorem slučaju predstavlja napon od 0.5 V, što je 50% razlučivosti (Q) pretvornika, dok najveća izlazna digitalna vrijednost predstavlja raspon napona do 2.5 – 4V (150 % razlučivosti). Ostali intervali su jednake širine i predstavljaju napon razlučivosti pretvornika (npr. izlazna digitalna vrijednost 1 predstavlja napon od 0.5 do 1.5 V).

Složeniji primjer - na mikrokontroler s 10 bitnim A/D pretvornikom spojeno je osjetilo temperature koje mjeri temperaturu u rasponu -25 do +40 °C, s naponskim izlazom 0 do 5V.

Za pretvaranje digitalnog oblika temperature (izlazne binarne vrijednosti A/D pretvornika) u fizikalnu veličinu uz korištenje referentnih vrijednosti temperature koristimo sljedeću formulu:

Razlučivost (u užem smislu) mjerenja temperature ovim osjetilom i A/D pretvornikom je najmanja promjena analognog signala koja uzrokuje promjenu 1 bita digitalne vrijednosti i iznosi (uvijek se koristi napon 0-5V):

Digitalna vrijednost koja odgovara temperaturi od 20 °C je:

## A/D pretvorba pomoću mikrokontrolera ESP32

U sklopu laboratorijske vježbe potrebno je proučiti ADC poglavlje ESP32 API dokumenta [1].

Primjer jednostavnog korištenja ADC1:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "driver/gpio.h" #include "driver/adc.h" #include "esp_adc_cal.h" static esp_adc_cal_characteristics_t *adc_chars; void app_main(void) { //Configure ADC adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12); //GPIO34 if ADC1, GPIO14 if ADC2 adc1_config_channel_atten(ADC_CHANNEL_6, ADC_ATTEN_DB_11); //Characterize ADC adc_chars = calloc(1, sizeof(esp_adc_cal_characteristics_t)); esp_adc_cal_value_t val_type = esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, adc_chars); //Continuously sample ADC1 while (1) { uint32_t adc_reading = 0; adc_reading = adc1_get_raw((adc1_channel_t)ADC_CHANNEL_6); //Convert adc_reading to voltage in mV uint32_t voltage = esp_adc_cal_raw_to_voltage(adc_reading, adc_chars); printf("Raw: %d\tVoltage: %dmV\n", adc_reading, voltage); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); } }

# VMA320

VMA320 je analogni temperaturni senzor. To je NTC otpornik (eng. Negative Temperature Coefficient) ili otpornik s negativnim koeficijentom temperature. Otpor koji se može izmjeriti na takvim otpornicima se smanjuje s porastom temperature. Radno područje im je od -55ºC do 200 ºC. Datasheet senzora moguće je naći na [2].

Potrebno je izračunati programski kolika je temperatura dobivena iz otpora. Najbolja aproksimacija temperature dobije se uz Steinhart-Hartova jednadžbe iz 1968. Uz jednadžbu moramo znati koeficijente A, B i C koji se nalaze u referentnoj tablici vrijednosti dobiveni eksperimentalnim putem [3].  (T - temperatura; R - otpor)

# DHT22

DHT senzori su napravljeni od dva dijela, kapacitivni senzor vlažnosti i termistor. Termistor je toplinski otpornik - otpornik koji mijenja svoj otpor s temperaturom. Unutar DHT senzora je i vrlo osnovni čip koji radi A/D pretvorbu i na izlazu daje digitalni signal s temperaturom i vlagom.

Specifikacije senzora moguće je pronaći na [4] [5].

# Wokwi

U sklopu vježbe koristit će se online ESP32 Simulator Wokwi.

Korištenje:

- ESP-IDF projekt potrebno je izgraditi. Kliknite na View -> Command Palette… i upišite “ESP-IDF: Build your project”.

- Nakon odabira istoimene opcije u direktoriju build unutar projekta stvara se binarna datoteka pod nazivom [ime projekta].bin.

- Otvorite Wokwi ESP32 projekt na sljedećoj poveznici: https://wokwi.com/projects/new/esp32

- Pritiskom na tipku F1, otvara se naredbeni redak u kojem je potrebno odabrati opciju Load HEX File and Start Simulation…

- Zadanim upraviteljem datoteka odaberite generiranu binarnu datoteku.

- Binarna datoteka se automatski zapisuje na simulirani mikrokontroler i počinje izvoditi. Serijski izlaz se prikazuje ispod sheme.

# Zadatak

Spojite ESP32 kao što je prikazano na slici.

| ESP32 | VMA320 |
| --- | --- |
| GND | ntc1:GND |
| VIN | ntc1:VCC |
| D34 | ntc1:OUT |

| ESP32 | DHT22 |
| --- | --- |
| 3v3 | dht1:VCC |
| D15 | dht1:SDA |
|  | dht1:NC |
| GND | dht1:GND |

| ESP32 | Button |
| --- | --- |
| GND | btn1:2.r |
| D13 | btn1:1r |

Vaš zadatak je:

- Napisati programsku potporu za DHT22 senzor.

- Čitati NTC senzor pomoću A/D.

- Na pritisak tipke očitati digitalni DHT22 i analogni NTC senzor i ispisati temperature na konzolu.

Testiranje rješenja moguće je pomoću priloženog Wokwi projekta ili direktno na sklopovlju.

Napomena: ne koristiti Arduino okruženje dostupno u simulatoru, generirati binarnu datoteku u ESP-IDF i nju pokrenuti.

# Predaja

Vježbe se predaju preko moodla sukladno uputama koje će biti na web-u.

# Reference

[1] ESP-IDF Programming Guide, Espressif, https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html

[2] VMA32 Datasheet, Veleman, https://www.velleman.eu/downloads/29/vma320_a4v01.pdf

[3] NTC Thermistor of MF52-Type series specifications, Electronic Alliance, https://www.gotronic.fr/pj2-mf52type-1554.pdf

[4] Digital-output relative humidity & temperature sensor/module - DHT22, Aosong Electronics, https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf

[5] DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors, ©Adafruit Industries, https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/dht.pdf